一、填空题 （每空1分，共26分）

1、根据系统和环境之间有无物质和能量的交换，可以将系统分为  封闭     、  敞开    、 隔离     。

2、体积功的定义式为： W＝－p(外)ΔV       。可逆过程中体积功的计算式子为：   W＝－∫pdV        。

3、热力学第一定律的数学表达式为：   ΔU=Q+W          （封闭系统）。

ΔU=0               （隔离系统）。

4、单原子理想气体的Cv,m =   3/2R     Cp,m =  5/2R   ;双原子理想气体的Cv,m =   5/2R     Cp,m =   7/2R      ;因此，理想气体的Cp,m - Cv,m =  R       。

5、理想气体绝热可逆过程方程式为   pVr=C   、 TVr-1=C   、  Tp1-r/r=C         。

6、物理量 Q ,W ,U, T, p中属于状态函数的有 U, T, p   ，属于途径函数的有     Q ,W ，状态函数中属于强度性质的有  T, p  ，属于广度性质的有     U   。

7、1mol双原子理想气体经恒压加热内能变化为ΔU=250J，则其ΔH= 350 J 。

8、理想气体经过恒温膨胀，恒容加热和恒压冷却三步完成一个循环回到始态，此过程气体吸热20kJ，ΔU=    0    ，ΔH=     0    ,W= -20kJ         。

理想气体，经历了一个循环过程，ΔU=0，ΔH=0，ΔU=Q+W

9、实际气体经不可逆循环，则ΔU=    0     , ΔH=   0      。

10、某物质经历了三个步骤的状态变化，又返回到了初始状态，则一定有∑Qi  +

∑Wi        = 0 (i = 1,2,3)。

二、选择题 （每题2分，共12分）

（1）如图，在绝热盛水容器中浸入电阻丝，通电一段时间后水及电阻丝的温度均略有升高，今以电阻丝为体系，则有（B ）

A: W=0, Q <0, ΔU<0     B: W>0, Q <0, ΔU>0

C: W<0, Q <0, ΔU<0     D: W<0, Q =0, ΔU>0

（2）图中用隔板将刚性绝热壁容器分成两半，两边充入压力不等的空气(视为理想气体)，已知p右> p左，将隔板抽去后 （A）

A: Q=0, W=0, ΔU=0      B: Q=0, W<0, ΔU>0

C: Q>0, W<0, ΔU>0      D: Q=W>0, ΔU=0

（3）对于理想气体，下列关系中哪个是不正确的（ A ）

A:∂U∂TV=0  B: ∂U∂TT=0   C: ∂H∂TT=0   D: ∂U∂TT=0

（4）封闭系统经任意循环过程，则（ C ）

A: Q=0     B:W=0      C:Q+W = 0    D:以上均不对

（4）封闭系统经任意循环过程，则（C）

A: Q=0     B:W=0      C:Q+W = 0    D:以上均不对

（5）实际气体处于下列哪种情况时，其行为与理想气体接近                    （B）

A:高温高压		  B:高温低压       C:低温高压		    D:低温低压

（6）凡是在孤立体系中进行的变化，其ΔU的值一定是                       （ B ）

A、ΔU > 0		B、ΔU ＝ 0

C、ΔU < 0		D、ΔU 大于、小于或等于零不能确定

三、说明下列有关功的计算公式的使用条件。（共20分）

（1）W＝－p(外)ΔV

答：一次恒外压

（2）W＝－pΔV

答：恒压过程

（3）W＝－nRTlnV2/V1

答：理想气体恒温可逆过程

（4）W= U = nCV,m(T2-T1)

答：理想气体绝热可逆过程

四、计算题（第1题20分，第2题22分，共42分）

(1)在水的正常沸点（373.15K, 101.325kPa）, 有1mol H2O(l)变为同温、同压的H2O(g), 已知水的ΔvapHm =40.69kJ∙mol-1 , 试计算该变化的Q, W, ΔU , ΔH 的值为多少？

(2)4mol单原子理想气体从始态750K，150kPa，先恒容冷却使压力下降至50 kPa，再恒温可逆压缩至100 kPa。求整个过程的Q、W、ΔU、ΔH。

1.解：

dV=0

T2

P3=100kPa

V3

T2

P2=50kPa

V1

dT=0

T1=750K

P1=150kPa

V1

正确画出状态框图得          (2分)

T2 = T1 p2 / p1=250K= T3                                                                    (2分)

第一个过程恒容W1=0,                                             (1分)

理想气体恒温可逆：

W=W2==5.763kJ                                     (2分)

△U = nCV,m (T3-T1) = -24.942kJ                                  (2分)

Q=△U-W=-30.7kJ                                             (2分)

△H = nCp,m (T3-T1) =-41.57KJ                                    (2分)